中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

（2017学年春季学期）

课程名称：计算机组成原理实验		任课教师：郭雪梅    助教：李声涛、王绍菊

| 年级&班级 | 1518班 | 专业(方向) | 移动信息工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 15352408 | 姓名 | 张镓伟 |
| 电话 | 13531810182 | Email | 709075442@qq.com |
| 开始日期 | 2017.5.5 | 完成日期 | 2017.5.6 |

- 实验题目

通过Vivado设计3-8译码器，并将其烧录在Basys3开发板上。通过拨码开关和led控制显示。

- 实验目的

1.熟练使用vivado的各种功能。

2.练习verilog编程。

3.练习使用Basys3开发板。

三、实验内容

1. 实验步骤

（1）打开Vivado，新建一个RTL项目。

（2）点击左侧Project Manager下的Add Sources，选择Add or create design sources来添加源文件。

（2）选择create file创建新的源文件。

- 按照实验教程输入代码。

timescale 1ns / 1ps

module decoder(

input [2:0] sw,

output reg[7:0] led

);//定义输入输出

always@(sw)begin

//case语句来实现译码

case(sw)

3'b000:led=8'b0000_0001;

3'b001:led=8'b0000_0010;

3'b010:led=8'b0000_0100;

3'b011:led=8'b0000_1000;

3'b100:led=8'b0001_0000;

3'b101:led=8'b0010_0000;

3'b110:led=8'b0100_0000;

3'b111:led=8'b1000_0000;

endcase

end

endmodule

- 点左侧Run Synthesis综合设计文件。

- 综合完成后点左侧Add source，选择Add or create constraints添加约束文件。

- 添加给出的约束文件。

- 做FPGA的管脚分配。

- 点击Run Implementation

- 点击 Generate Bitstream产生比特流

- 板子连接电脑，点击Program and Debug下的Hardware Manager的Open Target，选择板子。点击Program Device，选择板子。

- 选择之前生成的比特流文件。

- 烧录成功后板子按照要求工作。

烧写串行FLASH

（13）点击Project Manager下的Project Setting。选择-bin.file。

- 重新Generate Bitstream

- 右击FPGA型号选择Add Configuration Memory Device，选择串行FLASH的型号

- 选择生成的bin文件。

(17)完成后与之前工作状态相同

2. 实验原理

输入信号 wire [2:0]sw，输出信号 reg [7:0]led。

这里的led必须为reg型，因为在always中不断改变。

这里使用case语句实现 3-8译码器。

sw的电平是该组合逻辑的触发信号。每种SW信号对应一种led亮灯模式。

比如将拨码开关都关闭，对应000，那么输出为 0000_0000，led0亮。

四、实验结果

每种SW信号对应一种led亮灯模式。

001

011

101

111

五、实验感想

这个实验的重点是教会我们如何将vivado中写好的代码烧录进basys3的开发板中去运行，3-8译码器的代码设计比较简单，直接8个case判断8种输入应该生成什么样的输出即可。烧录进开发板的操作其实我们以前也做过，不过这次是在约束文件中分配好了管脚，而之前是综合实现之后再一个界面慢慢一个一个加。以前我不知道这样做完后会生成这个约束文件，现在知道了之后以后就不用每次新建工程都去手动添加了，方便不少。