实验7 离散LSI系统的时域响应

1518班  15352408  张镓伟

一、实验目的

(1)加深对离散LSI系统时域特性的认识。
　　(2)掌握MATLAB求解离散时间系统响应的基本方法。
　　(3)了解MATLAB中求解系统响应的子函数及其应用方法。

二、实验涉及的MATLAB子函数

1.dlsim
　		功能：求解离散系统的响应。
　　	调用格式：
　　		y＝dlsim(b，a，x)；求输入信号为x时系统的响应。
　　	说明：b和a分别表示系统函数H(z)中，由对应的分子项和分母项系数

所构成的数组。

三、实验原理

1.离散LSI系统时域响应的求解方法
　　一个线性移不变离散系统可以用线性常系数差分方程(式(5-1))表示，也可以

用系统函数(式(5-2))表示。无论是差分方程还是系统函数，一旦式中的系数

bm和ak的数据确定了，则系统的性质也就确定了。因此，在程序编写时，

往往只要将系数bm和ak列写成数组，然后调用相应的处理子函数，就可以

求出系统的响应。

对于离散LSI系统的响应，MATLAB为我们提供了多种求解方法：
　　(1)用conv子函数进行卷积积分，求任意输入的系统零状态响应。
　　(2)用dlsim子函数求任意输入的系统零状态响应。
　　(3)用filter和filtic子函数求任意输入的系统完全响应。
　　本实验重点介绍(2)、(3)两种方法。

2.用dlsim子函数求LSI系统对任意输入的响应
　　对于离散LSI系统任意输入信号的响应，可以用MATLAB提供的仿真dlsim

子函数来求解。

例6-1 已知一个IIR数字低通滤波器的系统函数公式为

输入两个正弦叠加的信号序列

求该系统的响应。

从系统的输出响应y(n)可以看出，原输入序列中的高频信号部分通过低通

滤波器后已被滤除，仅剩下频率较低的sin(n/2)分量。

3.用filtic和filter子函数求LSI系统对任意输入的响应
　　filtic和filter子函数采用递推法进行系统差分方程的求解，可以用于求解离

散LSI系统对任意输入的完全响应。当输入信号为单位冲激信号或单位阶跃

信号时，求得的响应即为系统的单位冲激响应或单位阶跃响应。
　　本实验则使用任意输入序列x(n)，求系统的完全响应。

例6-2 已知一个LSI系统的差分方程为
	　　y(n)＝0.9y(n－1)＋x(n)＋0.9x(n－1)
　　满足初始条件y(－1)＝0，x(－1)＝0，求系统输入为x(n)＝e－0.05＋j0.4nu(n－2)

时的响应y(n)。
　　解 将上式整理后得到：
　　	y(n)－0.9y(n－1)＝x(n)＋0.9x(n－1)
　　由上式可列写出其bm和ak系数。

图6-2 例6-2x(n)和y(n)的实部、虚部波形

例6-3 已知一个系统的差分方程为
			y(n)－1.5y(n－1)＋0.5y(n－2)＝x(n)　n≥0
    满足初始条件y(－1)=4, y(－2)=10， 用filtic和filter子函数求系统输入为

x(n)=(0.25)nu(n)时的零输入、零状态以及完全响应。 
    解　为了更深入地理解filtic和filter子函数的用途，我们对上述方程进行

推导，可得到完全响应的。

在使用filtic和filter子函数进行系统差分方程的求解时，我们同时将上

面推导出的公式也编入程序，与MATLAB子函数计算的结果进行比较。

程序执行的结果如图6-3所示

图6-3 例6-3x(n)和系统零输入、零状态和完全响应的波形

四、实验任务

(1)一个LSI系统的差分方程表示式为：
y(n)－0.5y(n－1)＋y(n－6)－0.5y(n－7)＝x(n)－x(n－1)＋x(n－2)
满足初始条件y(－1)＝0，x(－1)＝0，试用dlsim和filter两种方法求此系统的输入序列x(n)为下列信号时的响应：
　　①x(n)＝u(n－3)
　　②x(n)＝

③x(n)＝e0.1nu(n－3)
　　④x(n)＝(0.5)nu(n)

说明：可以在同一段程序中将4个小题的x(n)分别输入，用dlsim和filter两种方法求输出，同时显示采用不同子函数处理后的输出结果y(n)。

(2)一个LSI系统的系统函数表示式为

满足初始条件y(－1)＝5，y(－2)＝5，试用filtic和filter子函数求此系统的输入序列x(n)为下列信号时的零输入、零状态以及完全响应：
　　①x(n)＝δ(n－3)
　　②x(n)＝R5(n)

③

　　④x(n)＝0.6^n*u(n－3)

(3)思考题：
　①回答预习思考题: MATLAB中提供的dlsim和filter两种方法，使用中有何不

同？

答：dlsim只要知道系统函数分子分母的系数序列以及输入信号就可以通过

dlsim(b,a,x)一步求出该离散LSI系统对任意输入信号x的响应。filtic和

filter子函数采用递推法进行系统差分方程的求解，可以用于求解离散

LSI系统对任意输入的完全响应。这个方法还要知道系统的初始条件并

要用filtic计算初始状态，再用filter求响应。
　②MATLAB中提供了哪些求解离散LSI系统时域响应的方法及相关子函数？

答：(1)用conv子函数进行卷积积分，求任意输入的系统零状态响应。
　　	 (2)用dlsim子函数求任意输入的系统零状态响应。
　　	 (3)用filter和filtic子函数求任意输入的系统完全响应。

(4)用impz求时域单位冲激响应。

(5)用dstep求时域单位阶跃响应